Model 50 Memory Mapping set up by PROM

Resource	Virtual		Smap	Pmap

Address		Entry	Entry

MAINMEM_BASE	0x000000	0	FE0xx000

end		0x5FFFFF	0xBF	FE0xxBFF

HOLE_BASE	0x600000	0xFF	800xx000

end		0xDFFFFF	0xFF	800xx000

UNUSED_BASE	0xE00000	0xC0	800xx000

end		0xEAFFFF	0xD4	800xx000

INVPMEG_BASE	0xEA8000	0xFF	800xx000

MBIO_BASE	0xEB0000	0xD6	ECCxxFE0

end		0xEBFFFF	0xD7	ECCxxFFF

VIDEOMEM_BASE	0xEC0000	0xD8	EC4xx000

end		0xEDFFFF	0xDB	EC4xx03F

/* On-board and off-board I/O devices of interest */

TIMER_BASE	0xEE0000	0xDC	EE4xxFE5

ROP_BASE	0xEE0800	0xDC	800xx000

CLOCK_BASE	0xEE1000	0xDC	ECCxxFE0	Bus Addr?

DES_BASE	0xEE1800	0xDC	EC4xxFE2

PARALLEL_BASE	0xEE2000	0xDC	800xx000

SCSI_BASE	0xEE2800	0xDC	ECCxxFE0	Bus Addr?

ETHER_BASE	0xEE3000	0xDC	EC4xxFE1

VIDEOCTL_BASE	0xEE3800	0xDC	800xx000

SOUND_BASE	0xEE4000	0xDC	800xx000

LAST_IO_BASE	0xEE4800	0xDC	800xx000

KEYBMOUSE_BASE	0xEEC000	0xDD	EC4xxFE3

SERIAL0_BASE	0xEEC800	0xDD	EC4xxFE4

/* If further serial ports exist, they are mapped in successive pages here */

PROM_BASE	0xEF0000	0xDE	FE4xxFE0

/* end		0xEFFFFF	0xDF	FE4xxFEF  ( but not mapped ) */

MBMEM_BASE	0xF00000	0xE0	FE8xx000 or FE0xx000 ( for DVMA )

0xFF7FFF	0xFE	FE8xx1EF    FE0xx1EF

0xFF8000	0xFF	FE8xx1F0    FE0xx1F0

end		0xFFFFFF	0xFF	FE8xx1FF    FE0xx1FF